妙手通言作品说明文档

基于 PYNQ Z2 的语音手语展示与视觉关键点系统

2026年10月28日

1 作品概述

妙手通言面向手语学习、交流辅助和嵌入式视觉教学，将语音字幕、手语视频展示与视觉关键点处理组织在同一套软硬件平台中。作品以 PYNQ-Z2 开发板为硬件载体，使用 Zynq-7020 的处理系统 PS 和可编程逻辑 PL，结合电脑端离线语音识别服务，完成音频输入、文本反馈、素材检索和 HDMI 展示，并开展手部关键点网络的板端部署与 FPGA 计算验证。

作品当前已形成可运行的工程原型。语音方向已实现板端采音、电脑离线识别、字幕更新和对应手语片段播放；视觉方向已实现电脑端身体与双手关键点处理，以及板端原版手掌检测、手部关键点推理和跟踪。FPGA 方面，HDMI 与音频工程已完成重建和板端验收，历史单手关键点网络完成了整数计算核、整板实现和动态演示验证。

最新工作保留已部署教师模型的结构、权重、输入和全部输出，只研究将少量连续算子迁移到 PL。目前已完成软件瓶颈优化和迁移前的数值验证：同一视频下平均帧处理时间由约 1.57 秒降到约 1.01 秒，网络输出和跟踪行为保持一致。该提升来自 PS 后处理优化，新的教师网络 PL 局部加速尚未上板。

1.1 主要成果

| 成果方向 | 已形成的可展示内容 |
| --- | --- |
| 交互与展示 | 板端音频输入、动态字幕、匹配手语视频、720p HDMI 输出和 BTN0 启动链路 |
| 视觉推理 | 电脑端身体和双手关键点；板端 full palm 与 full landmark 自主检测和跟踪 |
| FPGA 工程 | HDMI 与音频工程重建；历史关键点整数网络的 HLS、C/RTL、布线和上板验证 |
| 可复核优化 | 两轮视频配对、100 个真实 ROI 的子图对齐、真实 CMA 缓冲复制与缓存同步测试 |

1.2 作品定位

现阶段的完成度体现为“可演示系统、可运行算法和可追溯工程验证”。语音转手语采用词句与已有视频素材匹配；视觉关键点输出用于描述手部与身体运动。两者共同构成后续手语理解与交互的基础，但当前不将作品表述为任意语句双向手语翻译器，也不将关键点检测等同于手语词义识别。

2 系统架构与完成功能

2.1 软硬件分工

系统将音频、视觉和显示拆分为明确的数据路径。电脑承担现有离线 ASR 服务与开发构建，PS 负责板端任务调度和教师模型推理，PL 提供已实现的视频、音频硬件接口及历史关键点计算核。不同版本的实验独立记录，不假定所有功能已同时集成到同一最新固件。

| 位置 | 主要职责 | 当前实现边界 |
| --- | --- | --- |
| 电脑端 | 离线语音识别、素材匹配、开发构建、电脑视觉工具 | 音频识别依赖电脑服务；无需云端 ASR |
| 板端 PS | 音频采集程序、原版手部网络、ROI、跟踪和显示调度 | full 手部管线可使用板内视频自主处理 |
| 板端 PL | HDMI 输出及音频相关硬件；历史整数关键点网络 | 新 full 教师网络的局部计算核尚未部署 |

2.2 语音字幕与手语视频展示

已实现的数据路径为：板端 LINE IN 左声道音频 → PS 采样与音频服务 → 电脑离线流式 ASR → 临时及最终字幕 → 手语素材匹配 → HDMI 画面展示。识别过程中可以看到字幕更新，语音端点确认后生成播放任务，同一句话重复输入也可形成新的任务。未匹配词句会提示素材缺失，不用其他动作替代。

当前播放器支持完整短句或多个词片段的最长匹配、顺序播放和有界任务队列。画面分别标明最新识别文本与正在播放片段所属的文本，减少新语音覆盖旧视频造成的对应混淆。启动器包含连接检查、音频断流处理和服务恢复逻辑；“你好”“早上好”“谢谢”已获得字幕及对应视频正常的现场确认。

BTN0 启动链路已接通，服务就绪后按键可触发音频演示。当前重复按键为幂等开始，停止通过网页执行；不能将其写成已经完成按键启停切换或完整断电自启动验收。

2.3 视觉关键点处理

电脑端采用 MediaPipe Holistic，输出单人身体 33 点及双手各 21 点，并提供视频文件、按时间节拍回放和 USB 输入接口。文件回放叠加链路已有运行记录；真实摄像头下的快速运动、交叉遮挡及定位精度仍需单独验收。

板端 full 手部管线使用 palm_detection_full 与 hand_landmark_full。PS 根据图像完成找手、ROI 仿射裁剪、关键点推理、坐标投影和后续跟踪，不依赖电脑提供预先标好的 ROI。landmark 输入为 224×224 RGB，保留图像坐标、presence、handedness 和 world 坐标四个输出；这些数值不直接代表已识别的手语词义。

3 FPGA 实现与部署成果

3.1 显示与音频基础工程

目标器件为 Zynq-7020 xc7z020clg400-1，工程使用 Vivado/Vitis 2024.1。HDMI 与音频资产移入当前仓库后，已完成路径修复、工程重建、成对固件部署和冷启动验证。M0 记录显示，1280×720 画面已由用户目视确认，LINE IN 左声道存在有效音频信号；该版本布线 WNS 为 +1.244ns。

工程保留发布清单及文件 SHA，bit 与 hwh 按同批次管理。新固件采用备份后冷启动加载，接管已运行硬件时不重复下载 bitstream。这套流程使软件结果、硬件版本与部署状态能够相互核对，也避免仅凭程序退出码判断显示功能正常。

3.2 历史单手关键点 PL 网络

历史 lite 路线已完成单手 21 点网络在 PL 上执行，PS 调度，电脑提供规范化 ROI。计算保持 W12/A16、48bit 累加和固定舍入边界，采用 16 路乘累加生产者、FIFO 与写回消费者组织计算和访存。每 ROI 共 49 次整层调用与 13 次向量调用。

该实现完成主机 C、C/RTL、整板布线及上板验证。它证明了关键点网络硬件化的工程能力；由于模型、计算精度和输入依赖与当前 full 教师路线不同，不能用于计算新教师局部迁移的加速比。

| 历史流式版整板项目 | 实测值 |
| --- | --- |
| LUT | 37,742 / 53,200 |
| FF | 46,706 / 106,400 |
| DSP | 165 / 220 |
| BRAM Tile | 119.5 / 140 |
| Routed WNS / WHS | +0.307ns / +0.010ns |
| TNS / THS | 0 / 0 |

3.3 原教师网络局部迁移准备

当前路线冻结原模型，不训练新的轻量学生。已完成候选子图依赖核验、原 FP16 常量向 FP32 精确展开、100 个真实 ROI 的边界捕获与独立 CPU 重放。相邻两个残差块作为一个连续分区候选，其输入、输出各 87,808 字节，候选参数约 1.35MB。

当前已测得真实 CMA 缓冲上的复制与缓存维护成本。下一步需要验证实际 delegate 接入后的剩余 CPU 开销，再决定浮点核和整板实现。这里的已完成成果是迁移边界与数值验证，不是新 PL 固件或端到端硬件提速验收。

4 数据集来源与使用方式

4.1 素材组成与治理

视觉素材主要来自已登记的手语教学视频，包括 BV 系列素材和 NL 教程素材。项目保留原始标签、来源、片段边界、审核状态与 SHA256，通过活动清单指定当前可用范围。2026年10月26日清单修复记录中的数量如下；它们是素材与审计统计，不是已经验证的识别类别数。

| 数据范围 | 数量 | 本项目中的含义 |
| --- | --- | --- |
| 全画幅片段登记 | 636 条 | 含 551 条活动素材及 85 条单列待审素材 |
| 当前活动素材池 | 551 条 | 由冻结清单绑定；当前迁移不使用其重新训练 |
| 待审片段 | 85 条 | 在场并匹配原审计 SHA，尚未并入活动池 |
| 原始标签 | 440 个 | 尚未统一语义，不能称为已支持 440 类 |
| 不同文件内容 | 635 份 | 636 条登记中存在字节级重复 |
| ASR 手语视频词库 | 142 条 | 用于词句匹配播放，数量不等于逐条验收通过 |
| 当前在场媒体总量 | 780 个 | 636 片段、142 词库、1 测试样例、1 原片 |
| 历史记录中的缺失媒体 | 36 个 | 31 原片与 5 旧演示，保留缺失状态便于追溯 |

来源审计包含 233 条 352×288 素材及 403 条 1920×1080 素材，共 28 个视频或课级来源组。来源组不是人物 ID；当前没有经核实的独立人物划分，不能据此报告跨人物识别准确率。

4.2 不同任务如何使用数据

语音展示使用已有文本与视频对应表，检索后播放手语片段。ASR 采用第三方预训练中文流式模型，不用上述手语视频训练语音模型。关键点网络同样复用预训练模型；当前迁移任务不新增人工标注、不进行学生训练或 QAT。

历史 M1 词义分类使用 8 类 28 条已审定片段，提取 392 维 sign_xy_v1 特征并进行 DTW 模板评估。它是独立历史实验，不能把素材库全部条目计算为该实验的训练集或识别能力。

最新教师迁移验证从固定视频保存 100 个真实 landmark ROI 及原模型全部输出，并使用 12 份 palm 输出检查后处理。它们是等价性重放样本，参考答案来自冻结教师，不是人工标注训练集，也不能用逐值一致率替代人体关键点定位准确率。

4.3 数据使用原则

同来源、同动作候选和时间重叠片段应整体分组，避免把高度相关素材拆到训练与测试两侧。媒体原件与清单分开管理，视频不随代码仓库提交；文件移动先核对 SHA，再更新引用。旧标签、旧划分与失败记录保留，新的实验只绑定明确版本的数据清单。

5 性能指标与测试结果

5.1 原教师管线的软件优化

P1 测试使用相同 1080p 视频、原 full palm/full landmark、原 TFLite 运行库和 2 线程。预热后进行两轮交错顺序配对，每轮原版与优化版各 120 帧。计时覆盖视频解码、颜色转换、管线处理和绘制，不含 HDMI 写屏，也不含计时外的摘要计算与落盘。

| 指标 | 第 1 轮原版 | 第 1 轮优化 | 第 2 轮原版 | 第 2 轮优化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均帧处理 ms | 1580.59 | 1013.17 | 1560.56 | 1009.36 |
| P50 ms | 1452.94 | 1168.45 | 1446.99 | 1176.20 |
| P95 ms | 2475.92 | 1382.27 | 2178.04 | 1397.19 |
| 平均加速比 | — | 1.560 倍 | — | 1.546 倍 |

两轮改善方向一致，平均帧处理耗时降低约 35%～36%。优化只对明显低于接受阈值的 palm 候选进行保守预筛，其余分数计算、坐标、排序与 NMS 保持原实现。12 份缓存 palm 输出的同场后处理均值从 709.63ms 降到 0.96ms。

每次回放均执行 90 次 palm 和 100 次 landmark，0/1/2 手帧数分别为 58/31/31。两轮共 240 对帧的网络输入、全部输出、ROI 和后续跟踪状态摘要完全一致。因此该结果体现同等行为下的软件效率提升，不来自降低检测频率、缩小输入或少处理一只手。

5.2 数值与内存验证

| 验证项目 | 实测结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 后处理边界测试 | 本地与板端各 5 项通过 | 覆盖阈值邻域、NMS、非有限值及不同阈值 |
| 原教师边界捕获 | 100 ROI 四输出逐值一致 | 增加可读边界未改变这些样本的原输出 |
| 单块与双块重放 | 各 100 ROI 逐值一致 | 验证原算子及原权重可独立复现 |
| CMA 复制与缓存维护 | 100 次通过；平均 1.386ms | 不含 PL 计算、AXI 访问及实际接图损耗 |

5.3 指标含义

P50 表示中位数，P95 表示约 95% 样本不超过的时延。当前约 1.01 秒/帧对应这段混合手数回放的平均处理节奏，不是每只手网络时延或摄像头实时帧率。新 PL 加速尚无实测成绩；当前双块候选按平均耗时占比估计，即使计算免费，整体平均提速也仅约 1.09 倍，实际收益还需扣除其他开销。

6 作品完成度与演示范围

6.1 分模块完成情况

| 模块 | 当前状态 | 可以展示或复核的成果 |
| --- | --- | --- |
| HDMI 与音频工程 | 已完成 M0 板端验收 | 干净重建、成对固件、720p 画面与有效采音 |
| 语音字幕与手语片段 | 已有现场闭环确认 | 三条常用表达的字幕及对应视频正常 |
| BTN0 启动 | 链路已接通 | 服务就绪后按键开始；停止走网页 |
| 电脑关键点工具 | 文件与回放链路已验证 | 身体及双手骨架、逐帧指标与帧源接口 |
| PS full 手部教师 | 已运行并完成配对测试 | 板内找手、ROI、关键点、四输出和跟踪 |
| 历史 lite PL 网络 | 已完成上板实验 | 整数参考对齐、整板时序、动态结果更新 |
| 新 full 教师 PL 局部迁移 | 完成迁移前验证 | 边界、常量、CPU 重放与 CMA 微基准 |
| 真实相机与完整手语理解 | 尚未完成对应验收 | 不列入已实现能力或当前量化成绩 |

6.2 补充性能证据

历史 lite PL 网络对同一 ROI 三次前向为 0.505、0.490、0.490 秒，64 项输出均与整数参考一致；主机 C 的 7 个 ROI、C/RTL 的 10 组共 5106 项输出也通过对齐。动态测试记录 243 次实际 PL 结果，并获得视频与骨架持续更新的目视确认。这些结果属于历史模型和对应固件。

板内 raw 回放测试在 120 秒内完成 2880 次帧缓冲写入，约 24 次/秒，复制 P95 为 5.55ms。该实验未运行关键点推理，证明的是显示内存写入吞吐；屏幕目视、VSync、撕裂和并发帧龄不能据此判定通过。

历史 M1 的 8 类 28 条 DTW 留一评估为 9/28，即 32.1%；按课级来源分组留出的 3 条测试为 1/3。单条“谢谢”回放的 35 次滑窗预测均命中，也不能扩写成全词表 100% 识别率。现阶段不提供跨人物词义识别率或现场 ASR 字错率。

7 创新点与工程特色

7.1 可演示的多模态交互组织

作品将音频输入、动态字幕、匹配手语视频、视觉骨架及 HDMI 展示组织在共享硬件平台上。系统既保留语音到已有手语素材的直观反馈，也提供视觉运动信息的结构化输出，便于课堂演示、算法对照与后续交互扩展。板端输入、电脑服务和 FPGA 显示的职责明确，按键触发、断流处理与缺失素材提示使演示具备完整操作流程。

7.2 保留教师模型的局部迁移方法

当前方案围绕“改变计算位置而保持模型语义”开展：冻结模型 SHA、原始权重、预处理和全部输出，按真实耗时选择连续子图。100 个真实 ROI 的运行时边界与独立 CPU 重放逐值一致，为后续硬件接入提供可复现的输入和参考结果。这项成果目前属于迁移验证方法，实际 PL delegate 与浮点核仍需实现。

7.3 基于瓶颈证据的软件优化

项目没有仅用卷积 MAC 数估算整机速度，而是把神经网络、后处理、复制和显示分开计时。发现 palm 后处理的标量循环开销后，利用远离接受阈值的安全区间进行预筛，保留阈值邻域的原计算，避免浮点舍入改变接受结果。最终在同一输入、同一检测频率和相同输出下取得约 1.55 倍的平均处理加速，体现了可验证的系统优化价值。

7.4 流式整数核与数值验证结合

历史 PL 实现将卷积与 depthwise 计算组织为生产者和写回消费者，通过 FIFO 协同，并对访存布局、尾通道、边界和舍入行为进行验证。该版 MAC 循环实际 II=1，量化消费者实际 II=2；综合、C/RTL、整板时序与上板输出分别留有证据。创新重点在于面向有限资源的计算与访存组织，以及从参考值到实物结果的验证链，而非仅展示 HLS 估计值。

7.5 数据与发布状态可追溯

素材以清单、来源和文件哈希绑定，区分活动池、待审素材与缺失记录；模型、参数、固件及实验输出也使用可核验的版本信息。样本数量、模型输出一致性、语义准确率与硬件时延分别报告，能够明确回答“数据来自哪里、计算在哪里执行、这个数字证明了什么”。这使作品具备交接、复现和持续改进的基础。

8 交付内容与后续工作

8.1 已形成的工程交付

仓库包含 FPGA 工程、约束与构建脚本，板端音频和显示程序、教师模型运行封装，电脑端音频启动器和视觉工具，以及数据清单、测试程序与分析记录。构建缓存和本地媒体与主源码分开，阶段报告保留失败记录及测试条件，便于更换开发人员后继续复现。

当前软件优化已经写入 teacher_geometry.py，并在板端隔离目录完成验证。P1 测试前后原部署模型、运行库、源码、固件文件哈希、启动 ID 与按键及 HDMI 进程保持不变。文档描述的是已完成的实验与交付内容，不表示所有实验配置均作为常驻服务同时在线。

8.2 后续验收重点

新教师迁移首先需要完成单个连续分区的 CPU 测试接图，确认剩余 XNNPACK 分区及其调度开销；有净收益依据后，再开展 FP32 核的 C/RTL、资源、时序和整板验证。最终应使用相同输入与显示配置进行至少三轮、每轮至少 300 帧的配对，并检查长时间运行和实际屏幕表现。

真实摄像头接入、快速运动和遮挡、完整身体模型的板端部署、跨人物词义识别，以及音频长期稳定性和物理断电后的自动恢复，均是独立验收项。当前不启动新的学生训练或人工标注任务；后续性能目标根据测得的热点占比和迁移成本制定。

8.3 主要证据索引

以下路径均相对仓库根目录。正文编号指向同一阶段和测试范围，历史结果不替代当前固件现场核对。

| 编号 | 证据位置 | 支持内容 |
| --- | --- | --- |
| E1 | project/M0_移植清单.md | HDMI 音频重建与板端验收 |
| E2 | ASR/README.md；AGENTS.md 第4b节 | 音频字幕视频闭环与按键链路 |
| E3 | vision/src/vision/keypoints/README.md | 电脑关键点接口和验证范围 |
| E4 | project/analysis/keypoints_pl_20261026/stream_wide.md | 历史整数 PL 网络与整板结果 |
| E5 | project/analysis/teacher_partition_20261028/p1.md；p1.json；p1_verification.json | 两轮配对、100 ROI 与 CMA 证据 |
| E6 | vision/analysis/dataset/README.md；docs/协作/媒体清单修复_20261026.md | 素材组成、来源与审核范围 |
| E7 | vision/src/vision/m1/README.md | 历史 DTW 数据与评测结果 |
| E8 | project/analysis/keypoints_pl_20261026/raw_video.md | raw 帧缓冲写入吞吐 |

8.4 术语

PS 为 Zynq 的处理系统，PL 为可编程逻辑；ROI 为感兴趣区域；CMA 为连续内存分配；SHA256 用于标识文件内容；C/RTL 为高层计算参考与硬件描述的联合验证。本文所称教师模型是已部署的预训练关键点网络，不是教学视频中的示范者。